Informācija par projekta īstenošanas gaitu 2025.gadā

1. Projektā plānoto darbību kopsavilkums (jau paveiktais)

Projekta īstenošanas gaitā no “F-26 Universal rootstock” un “Lange Van Lord” šķirnes valriekstiem ir savāktas nobirušās lapas, zaļās riekstu čaulas, zari, kā arī bojā gājušo stādu saknes un augsne ap stādiem. Iegūtā biomasa tika sašķirota, žāvēta un sasmalcināta, noteikts mitrums pēc žāvēšanas, pelnu saturs un elementu sastāvs. Biomasai tika veikta ekstrakcija, izmantojot paātrināto šķīdinātāja ekstrakciju un macerāciju ar dažādas polaritātes šķīdinātājiem (ūdeni, acetonu un tetrahidrofurānu), temperatūrā no 25 līdz 150°C, pie spiediena 100–110 bar un ar 1–8 ekstrakcijas cikliem. Iegūtajiem ekstraktiem raksturots iznākums un ķīmiskais sastāvs, tostarp fenola savienojumu (īpaši juglonam radniecīgo savienojumu) un ogļhidrātu saturs. Lai novērtētu valriekstu biomasas ekstraktu potenciālo herbicīdo aktivitāti, tika pārbaudīta to iedarbība uz dažādu sēklu dīgšanu — gan viengadīgo, gan daudzgadīgo nezāļu sugām (baltā balanda Chenopodium album, parastā gaiļsāre Echinochloa crus-galli, sīkziedu sīkgalvīte Galinsoga parviflora, tīruma kumelīte Matricaria inodora, tīruma mīkstpiene Sonchus arvensis, ložņu vārpata Elymus repens), gan kultūraugiem (kvieši Triticum spelta, pupiņas Vigna radiata un baltā sinepe Sinapis alba).

2. Projekta rezultātu apraksts (projekta gaitā jau sasniegtie rezultāti)

Ar ūdeni iegūto valriekstu biomasas ekstraktu iznākums ir 15–63 % no sausās biomasas un palielinās līdz ar ekstrakcijas temperatūru. Visaugstākais kopējais fenola savienojumu saturs (0,21 GAE g/g parauga) konstatēts ekstraktos, kas iegūti 90 °C temperatūrā. Lielākā daļa šajos ekstraktos identificēto fenola savienojumu ir saistīti ar cukuru fragmentiem. Juglons ūdens ekstraktos netika atrasts, taču identificēti vairāki juglonam radniecīgi metabolīti, tostarp juglanozīda izomērs, jugnaftalenozīds A un trihidroksi-naftalēnmetilgaloil-glikozīds. Ar acetonu iegūto ekstraktu iznākums ir 5–16 %. Fenola savienojumu saturs ir līdz 0,27 GAE g/g parauga, un ekstraktos konstatēts līdz 8 % juglona. Gan ūdens, gan acetona ekstraktiem kopumā netika novērota izteikta herbicīdā aktivitāte nezāļu sēklu dīgšanas inhibīcijā, kas skaidrojams ar nepietiekamo fenola savienojumu koncentrāciju. Fenola savienojumu koncentrēšanai veikta ūdens ekstraktu frakcionēšana ar tetrahidrofurānu, atdalot ogļhidrātus. Šīs frakcijas, kas ir bagātas ar juglonam radniecīgiem fenola savienojumiem, ievērojami inhibēja baltās balandas, tīruma mīkstpienes un parastās gaiļsāres sēklu dīgšanu. Komerciālais juglons dīgšanas testos aktivitāti neuzrādīja, visticamāk tā ļoti zemās šķīdības ūdenī un līdz ar to zemās biopieejamības dēļ.

3. Papildu informācija (ja aktuāli, tai skaitā atziņas)

No Latvijā audzētās valriekstu biomasas tika iegūti produkti ar izteiktu herbicīdo aktivitāti, taču to iedarbība nav selektīva — tika inhibēta arī kultūraugu sēklu dīgšana. Tāpēc nākamajā projekta posmā plānota bioherbicīdu savienojumu imobilizācijas tehnoloģijas izstrāde, lai nodrošinātu selektīvāku iedarbību un mazinātu negatīvo ietekmi uz kultūraugiem.

4. Projekta audiovizuālais materiāls (norāda jebkuru audiovizuālu un citu materiālu, kas izstrādāti projekta ietvaros praktizējošiem speciālistiem un galalietotājiem. Tie var būt videoklipi, fotoattēli, podkāsti  utt. vai saite uz sociālajiem medijiem)

Videomateriāls pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=C8G-i50wXBU